《网络工程与组网技术》

课程实验报告

（2025-2026学年）

实验名称        实验五

学    院   网络空间安全学院

2025年9月16日

- 实验说明

- 网络拓扑

- 实验任务

1、IP配置

按照拓扑中IP标记配置IP，主机网关自定义。

2、MAC地址绑定

SW1上与IPV6服务器和PC1所连接接口配置MAC地址绑定，只允许对应主机接入

3、6TO4隧道配置

总部R1和上海分部之间建立GRE(6to4)隧道，实现总部IPV6-server可以可上海分部IPV6网络互通，隧道所用IPV6地址段为:240C:6464:1:1::/64

4、iPSEC VPN

由于中间R2设备为运营商设备无法控制，总部想和南京分部之间建立一条VPN隧道传输内部数据，并且要保证数据安全，所以需要在总部和南京分部之间建立一条IPSEC VPN，具体参数要求如下:

隧道使用预共享秘钥进行身份验证

DES加密方式

HASH算法为MD5

预共享密钥为lab5

密钥位数group2

5、功能测试

- 网络节点配置

- SW1配置信息

IP配置，MAC地址绑定，6TO4隧道配置。

- R1配置信息

IP配置，设置隧道接口，建立GRE(6TO4)隧道，建立一条IPSEC VPN，GRE OVER IPSEC配置。

- R2配置信息

IP配置。

- R3配置信息

IP配置，6TO4隧道配置， GRE OVER IPSEC配置。

- R4配置信息

IP 配置，建立IPSEC VPN。

- 终端IP

PC1：

IPv4地址：192.168.1.1/24 网关：192.168.1.254

IPV6-SERVER：

IPv6地址: 240C:240C:1:1::1/64 网关：240C:240C:1:1::2

PC3-IPV4：

IPv4地址：192.168.3.1/24 网关：192.168.3.254

PC2-IPV6：

IPv6地址：2001:DA8:1001::1/64 网关：2001:DA8:1001::254

PC4：

IPv4地址：192.168.2.1/24 网关：192.168.2.254

- 实验数据

- 测试新建VPC接入SW1替换目前的PC是否能通信。

PC1可以ping通网关。

新电脑无法连接到交换机，安全接口会自动关闭连接。

- 测试总部与上海分部IPV6网络是否可以通信

可以ping通。

- 测试总部与南京分部之间可以通信，且数据经过加密

可以通信。

是加密通信。